 BLAUPUNKT

Автомобильный усилитель BLAUPUNKT

# GTA 200/GTA 400/GTA2100/GTA4100/GTA280/GTA480/GTA5000

Инструкция по подключению и эксплуатации.

Рекомендации:

Качество воспроизведения усиленного звука напрямую зависит от правильности установки. Поэтому рекомендуем доверить установку квалифицированным работникам сервис-центра. Перед самостоятельным подключением внимательно прочтите данную инструкцию.

Т.к современные аудиосистемы способны воспроизводить звук с уровнем громкости до 130 дБ, рекомендуем не устанавливать громкость более 100 дБ во избежание повреждения слуховых органов.

Меры предосторожности:

- Предохранитель усилителя располагайте не далее, чем в 30 см от аккумулятора автомобиля для защиты последней от короткого замыкания. Предохранитель усилителя защищает только усилитель, а не автоаккумулятор.

- Перед проведением подключений обязательно отключите минусовой провод от клеммы аккумулятора.

- Соблюдайте рекомендации производителя автомобиля.

- Располагайте усилитель в подходящем месте (под сиденьем или в багажнике). (Рис.1)

- Во время сверления отверстий не пробейте стенку топливного бака автомобиля, аккумулятор, кабели, блок предохранителей.

- Монтажная поверхность должна быть сухой, а также должна обеспечиваться вентиляция, необходимая для охлаждения усилителя.

- При прокладке кабелей через отверстия с острыми краями используйте изолирующие втулки.

- Используйте динамики сопротивлением 2 или 4 ома. Динамики не заземляйте.

- В качестве проводов питания используйте провода с поперечным сечением не менее 6 мм2.

Подключение аппарата.

Подключение усилителя к автомагнитоле производится с помощью штекера типа Cinch. Для подключения к разъемам типа ISO используйте переходник Blaupunkt ISO Cinch (7 607 893 093 \ 7 607 855 094).

Технические характеристики:

|  | GTA200 | GTA400 | GTA280 | GTA480 | GTA5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квадро режим. Макс. мощность |  | 4х100Вт+ 1x220Вт (4 ом) Рис. 3 |  | 2х80Вт (4 ом) Рис. 3 | 2х80Вт + 2х220 Вт (4 ом) Рис. 4 |
| Стерео режим. Макс. мощность | 2х100Вт\4 ом Рис. 3,3а | 2х320Вт(4 ом) Рис. 4 | 2х80Вт(4 ом) Рис. 3 | 2х220Вт(4 ом) Рис. 6 | 4х80Вт+ 1x220Вт (4 ом) Рис. 3 |
| Моно режим. Макс. мощность | 1х400Вт\4 ом Рис. 4 |  | 1х220Вт(4 ом) Рис. 4 |  | 3х220 Вт (4Ом) рис.5 |
| Квадро режим.. Мощность RMS |  | 4х50Вт(4 ом) Рис.3 |  | 4х40Вт(4 ом) Рис.3 | 2х35Вт = 2х110 Вт (4 ом) Рис.3 |
| Стерео режим. Мощность RMS | 2х50Вт\4 ом Рис. 3,3а | 2х150Вт(4 ом) Рис. 4 | 2х40Вт(4 ом) Рис. 3 | 2х110Вт(4 ом) Рис. 6 | 2х35Вт + 1х110 Вт (4 ом) Рис. 4 |
| Моно режим. Мощность RMS | 1х160Вт\4 ом Рис. 4 |  | 1х110Вт(4 ом) Рис. 4 |  | 3х110 Вт 4 Ом, рис.5 |
| Тройной режим | Рис.5 | Рис.7 |  |  | Рис.5 |
| Диапазон частот | 10Гц-55 кГц | 10Гц-55 кГц | 10Гц-26 кГц | 10Гц-26 кГц | 10Гц-26 кГц |
| Соотношение сигнал\шум | более 80 дБ | Более 80 дБ | Более 80 дБ | Более 80 дБ | Более 80 дБ |
| Чувствительность входа | 0.1 - 8 В | 0.1 - 8 В | 0.3 - 8 В | 0.3 - 8 В | 0.3 – 8 В |
| Высокочастотный фильтр | 100 Гц | 100 Гц | 65 – 4500 Гц | 40 - 600 Гц | 40-600 Гц |
| Низкочастотный фильтр | 40 – 160Гц | 40 – 160Гц | 40 – 460Гц | 40 – 160Гц | 40 – 600 Гц |
| Размеры (Ш*В*Д) | 218х60х245,6 мм | 318х60х245,6 мм | 170х57х243 мм | 290х57х243 мм | 390х57х243 мм |

Подключение кабелей питания.

Используйте провода с поперечным сечением не менее 6 мм2. Проложите в качестве плюсового кабеля обычный сетевой провод, доступный в продаже, к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель. Минусовой кабель заземляете на корпус в месте с хорошим контактом, не используйте для заземления минусовую клемму аккумулятора. Перед заземлением зачистите конец провода и точку заземления до металла и обработайте графитной смазкой.

Предохранитель.

Предохранитель защищает аппарат от перегрузок и короткого замыкания. Не устанавливайте предохранитель большей, чем рекомендовано, силы тока.

Примеры подключения (рисунки в конце прилагаемой инструкции на англ. языке)

Подключение питания                                                             		рис.2

Подключение динамиков                                                                       	рис.3 -7

 +12 В  - подключение к отключаемой сети +12 В, что позволяет автоматически включать (выключать) питание при включении (выключении) автомагнитолы

Регулятор GAIN.

Позволяет регулировать входную чувствительность конечного каскада в диапазоне от 0.1 до 8 В для соответствия выходу предусилителя Вашей автомагнитолы. Чувствительность входа устанавливается в зависимости от характеристик автомагнитолы.

Важно:

Для увеличения чувствительности входа поверните регулятор GAIN по часовой стрелке, что соответственно увеличит уровень громкости системы. Важно помнить, что регулятор GAIN не является регулятором громкости, а увеличивает уровень сигнала, поступающего на вход, который, при том же коэффициенте усиления, будет на выходе иметь большее значение.

Режим подключения трех динамиков.

Усилитель может быть использован в комбинированной стерео+моно схеме подключения динамиков (Рис.5 для GTA200 или рис.7 для GTA400). По такой схеме можно подключить пару динамиков в режиме стерео и сабвуфер в моно режиме.

Подключение системы динамиков по этой более сложной схеме требует наличия пассивного кроссовера (не входит в комплект поставки) для раздела диапазона работы динамиков.

Внимание: при такой схеме подключения сопротивление стереодинамиков должно быть не менее 2 ом, сабвуфера - не менее 4 Ом.

Подключение динамиков.

(Если подключение производится по мостовой схеме, см следующий раздел).

- Соблюдайте полярность при подключении, положительный контакт (+) динамика соединяйте с положительным (+) выходом усилителя, отрицательный (-) - с отрицательным (-).

- Не путайте правый и левый каналы.

Подключение по мостовой схеме.

Подключение по такой схеме позволяет использовать один или более сабвуферов или среднечастотных динамиков. В таком случае усилитель суммирует оба канала на один монофонический.

Примечание: усилитель может суммировать сигналы левого и правого каналов только при использовании разъемов RCA.

Внимание: усилитель может работать по мостовой схеме только с динамиками сопротивлением 4 ома (или выше). Использование динами ков с меньшим сопротивлением может вызвать перегрев аппарата и его повреждение.

Выбор типа и диапазона работы кроссовера.

Примечание: при использовании схемы с тремя динамиками переключатель CROSSOVER должен быть установлен в позицию FLAT.

Тип кроссовера устанавливается регулятором LOW-PASS для низкочастотного фильтра или HI-PASS для высокочастотного в зависимости от типа используемых динамиков по согласованию с производителем или дилером по продаже динамиков.

Регулятор LOW-PASS.

Используется для низкочастотных динамиков для ограничения верхней границы их диапазона. Например, при установке значения 40 Гц, диапазон работы выхода будет от 10 Гц до 40 Гц.

Регулятор HIGH-PASS.

Этот регулятор активен, когда переключатель находится в положении Hi-pass и служит для выбора нужной частоты кроссовера. Например, при установке значения 40 Гц, диапазон работы выхода будет от 40 Гц до 90 Гц.

Индикатор состояния (POWER/PROTECTION)

Зеленый – усилитель включен, нормальная работа

Красный – питание отключено электронной защитой по причине неисправности.